Trở kháng đầu vào, tham số S, và định lượng ghép tương hỗ

Ghi chú kỹ thuật — mảng 2 anten Yagi @ 610 MHz, baseline 0.5 m

# 1. Zin là gì?

Trở kháng đầu vào Zᵢₙ là tỉ số giữa điện áp và dòng điện tại cổng cấp nguồn (feed point) của anten. Nó cho biết anten “nặng” bao nhiêu đối với nguồn, gồm phần thực (bức xạ + tổn hao) và phần ảo (năng lượng tích trữ trong trường gần).

Zᵢₙ = V / I

Đối chiếu trực tiếp với số liệu in ra từ 4nec2 của bạn: V = 74.5 V, I = 0.67 + j0.11 A. Chia ra:

Zᵢₙ = 74.5 / (0.67 + j0.11) ≈ 108 − j18 Ω

Đúng bằng ô Impedance = 108 − j18 trên giao diện. Diễn giải: ~108 Ω là điện trở (phần lớn là điện trở bức xạ vì Efficiency = 100%, free space), −18 Ω nghĩa là anten hơi có tính dung kháng tại tần số này (chưa cộng hưởng hoàn toàn).

Figure 1: số liệu lôi ra từ mô phỏng giao thoa kế

Điểm tinh tế quan trọng: con số 108 − j18 này KHÔNG phải trở kháng của một anten đứng một mình.

Anten đơn (cô lập) cho 108 − j22.

Figure 2: dữ liệu rút ra từ mô phỏng 1 anten

Khi đặt anten thứ hai cách 0.5 m và cấp nguồn đồng thời, phần ảo dịch từ −22 sang −18. Đây chính là trở kháng hoạt động (active impedance / scan impedance) — trở kháng mỗi phần tử nhìn thấy khi cả mảng cùng hoạt động, và độ dịch của nó là dấu vết trực tiếp của ghép tương hỗ.

# 2. Từ Zin suy ra S11 và S21 thế nào?

## S11 — hệ số phản xạ (suy ra trực tiếp từ Zin)

S₁₁ đo mức tín hiệu bị phản xạ ngược về nguồn do lệch trở kháng (mismatch), so với trở kháng tham chiếu Z₀ (ở đây Z₀ = 75 Ω vì là hệ TV/coax — tương ứng ô “S.W.R.75”):

S₁₁ = (Zᵢₙ − Z₀) / (Zᵢₙ + Z₀)

Thay Zᵢₙ = 108 − j18, Z₀ = 75: |S₁₁| ≈ 0.204, tức −13.8 dB.

Từ đó SWR = (1+|S₁₁|)/(1−|S₁₁|) ≈ 1.51 — khớp đúng ô S.W.R.75 = 1.51 trong ảnh. Như vậy S₁₁ và SWR là hai cách nói cùng một thông tin, đều suy ra được chỉ từ Zᵢₙ.

## S21 — hệ số truyền/ghép (KHÔNG suy ra được từ một mình Zin)

S₂₁ đo phần năng lượng từ cổng 1 “rò” sang cổng 2 — chính là mức ghép tương hỗ giữa hai anten. Muốn tính S₂₁ phải biết trở kháng tương hỗ Z₁₂, mà Z₁₂ chỉ xuất hiện khi mô hình hóa hệ như mạng hai cổng (two-port). Một lần in Zᵢₙ của một cổng là chưa đủ. Quan hệ chuẩn (mạng hai cổng đối xứng, thuận nghịch Z₁₁ = Z₂₂, Z₁₂ = Z₂₁):

S₂₁ = 2·Z₁₂·Z₀ / [ (Z₁₁ + Z₀)² − Z₁₂² ]

Cách lấy Z₁₂ trong NEC/4nec2: cấp nguồn cả hai anten và dùng kỹ thuật kích thích even/odd (V₁=V₂=1 rồi V₁=1, V₂=−1). Khi đó Z₁₁ = (Z_even + Z_odd)/2 và Z₁₂ = (Z_even − Z_odd)/2. Ở baseline 0.5 m, mô phỏng cho |Z₁₂| ≈ 4.3 Ω, dẫn tới |S₂₁| ≈ −34 dB.

# 3. Định lượng ghép tương hỗ (mutual coupling quantification)

Ghép tương hỗ là tương tác điện từ giữa các phần tử trong mảng: dòng trên mỗi anten không chỉ do nguồn của chính nó mà còn do đóng góp từ anten lân cận, và mức ghép giảm khi khoảng cách tăng (Balanis, Antenna Theory; tài liệu kỹ thuật MathWorks Antenna Toolbox). Để định lượng nó, có bốn đại lượng tương đương thường dùng:

- Trở kháng tương hỗ Z₁₂ — phần tử ngoài đường chéo của ma trận trở kháng [Z].

- Tham số S ghép S₂₁ (S₁₂) — cùng thông tin, biểu diễn theo sóng tới/phản xạ; tiện đo bằng network analyzer.

- Ma trận ghép / ma trận S — mở rộng cho mảng N phần tử (kích thước N×N).

- Trở kháng hoạt động (active/scan impedance) — trở kháng mỗi phần tử khi cả mảng cùng được kích thích; chính là 108 − j18 trong ảnh.

Trong báo cáo khoa học, S₂₁ và Z₁₂ là hai “thước đo” chuẩn của ghép tương hỗ, và độ lệch của trở kháng hoạt động so với anten cô lập là biểu hiện trực tiếp của nó. Tài liệu của MathWorks nêu rõ: để đặc trưng hóa ghép tương hỗ có thể dùng trở kháng tương hỗ, tham số S, ma trận ghép, hoặc embedded element pattern; và ghép tương hỗ tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các phần tử.

Vì sao việc này quan trọng với đồ án giao thoa kế của bạn: trong interferometer, pha tín hiệu thu phải là pha trễ hình học thuần túy (geometric delay). Ghép tương hỗ làm méo giản đồ bức xạ, lệch trở kháng (mất match) và thêm một thành phần pha “ký sinh” — trực tiếp phá hỏng hàm visibility và ảnh dirty. Định lượng S₂₁ ở các baseline khác nhau cho phép chứng minh mức ghép đủ nhỏ (hoặc cần hiệu chỉnh) ở baseline thật.

# 4. Tóm tắt số liệu (kiểm chứng từ chính file của bạn)

| Đại lượng | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Zᵢₙ = V/I | 108 − j18 Ω | ô Impedance / tính tay |
| Z anten cô lập | 108 − j22 Ω | mô phỏng 1 anten |
| ¦S₁₁¦ @ 75 Ω | 0.204 (−13.8 dB) | suy từ Zᵢₙ |
| SWR @ 75 Ω | 1.51 | ô S.W.R.75 |
| ¦Z₁₂¦ @ 0.5 m | ≈ 4.3 Ω | even/odd, two-port |
| ¦S₂₁¦ @ 0.5 m | ≈ −34 dB | suy từ Z₁₂ |

Một câu chốt: Zᵢₙ cho biết anten match tốt đến đâu (→ S₁₁, SWR), còn ghép tương hỗ được định lượng qua Z₁₂ / S₂₁ — thứ chỉ lộ ra khi mô hình hóa hai anten như một mạng hai cổng, và độ dịch của Zᵢₙ từ 108−j22 sang 108−j18 chính là “vân tay” của ghép đó.

# Tài liệu tham khảo

[1] C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 4th ed., Wiley — chương về Mutual Coupling và trở kháng tương hỗ giữa các phần tử mảng.

[2] D. M. Pozar, Microwave Engineering, Wiley — ma trận trở kháng [Z], ma trận tán xạ [S] và phép chuyển đổi Z ↔ S cho mạng nhiều cổng.

[3] MathWorks, “Mutual Coupling,” Antenna Toolbox Documentation — định nghĩa active/scan impedance và các cách đặc trưng hóa ghép tương hỗ (Z, S, coupling matrix, embedded element pattern).

[4] X. Wang et al., “Bandwidth Enhancement of Antenna Arrays Utilizing Mutual Coupling,” Int. J. Antennas Propag., 2010 — active reflection coefficient = chồng chập S₁₁ thụ động và hệ số ghép S₁₂ từ phần tử lân cận.