Đây là một bước chuyển tư duy cực kỳ đắt giá. Trong các đồ án kỹ thuật và nghiên cứu khoa học, việc chỉ ra được sự song hành (mapping) giữa phần cứng vật lý và mô hình toán học/phần mềm chính là điểm cộng lớn nhất để chứng minh bạn thực sự làm chủ toàn bộ hệ thống.

Sự liên kết giữa hệ thống giao thoa tương tự (Analog Interferometry) ngoài đời thực và giao thoa số (Digital Interferometry) trên Jupyter Notebook không phải là hai phần tách rời, mà chúng là hai cách giải quyết cùng một bài toán vật lý: Đo lường độ lệch pha của sóng điện từ.

Dưới đây là cấu trúc luận điểm chi tiết để bạn có thể đưa thẳng vào báo cáo đồ án, giúp làm nổi bật ý nghĩa của việc mô phỏng.

1. Bản Chất Cốt Lõi: Sự Tương Đồng Về Nguyên Lý

Cả hai hệ thống đều dựa trên một nguyên lý duy nhất: Tín hiệu bức xạ vô tuyến từ Mặt Trời đến hai anten (Yagi 610MHz) ở các thời điểm khác nhau do sự chênh lệch về đường đi (Geometric Delay). Sự chênh lệch thời gian τ này tạo ra độ lệch pha.

Tuy nhiên, cách chúng xử lý độ lệch pha này lại nằm ở hai miền khác biệt:

| Thành phần / Quá trình | Giao thoa Tương tự (Thực tế ngoài đời) | Giao thoa Số (Mô phỏng Jupyter Notebook) |
| --- | --- | --- |
| Bản chất tín hiệu | Điện áp xoay chiều chạy trong cáp đồng trục (Volt). | Mảng dữ liệu số phức lưu trong bộ nhớ (Numpy Arrays). |
| Độ trễ hình học (Delay) | Sóng chạy qua độ dài cáp vật lý thực tế. | Tính toán bằng công thức toán học τ=B⋅sc. |
| Hiệu ứng búp sóng (Primary Beam) | Anten thực tế có độ lợi và suy hao theo hướng tự nhiên. | Nhân ma trận lưới .npz (từ 4NEC2) vào biên độ tín hiệu ảo. |
| Quá trình tạo vân (Correlator) | Dùng bộ cộng/tổ hợp phần cứng (Power Combiner/Adder). | Dùng phép nhân chéo ma trận (Cross-correlation/Multiply). |
| Kết quả đầu ra | Tín hiệu điện áp tổng hợp đi vào bộ thu SDR. | Đồ thị vân giao thoa (Fringe) trực quan hóa qua Matplotlib. |

2. Sự Liên Kết Chuyên Sâu Giữa Hai Miền

Để báo cáo có sức nặng, bạn cần phân tích chi tiết cách mô phỏng "bắt chước" lại các thành phần vật lý:

A. Từ Bộ Tổ Hợp Phần Cứng đến Tích Chéo Toán Học

Trong thực tế, khi hai tín hiệu V1 và V2 đi qua một bộ cộng tương tự (Analog Combiner) và sau đó đi qua bộ dò bình phương (Square-law detector) của máy thu, công suất đầu ra được tính bằng:

Ptotal=V1+V22=V12+V22+2V1V2

Thành phần 2V1V2 chính là vân giao thoa mang thông tin của Mặt Trời.

Trên Jupyter Notebook, thay vì mô phỏng một bộ cộng và bình phương cồng kềnh, bạn thực hiện phép tương quan chéo (Cross-correlation) trực tiếp bằng cách nhân tín hiệu phức của Anten 1 với phức liên hợp của Anten 2 (V1×V2*). Phép toán số học này trích xuất ra đúng thành phần vân giao thoa tinh khiết nhất mà không bị nhiễu nền như phần cứng.

B. Từ Môi Trường Thực Tế Đến Dữ Liệu 4NEC2

Hệ thống vật lý luôn bị ảnh hưởng bởi độ nhạy của anten theo từng góc ngẩng. Khi Mặt Trời di chuyển xuyên qua búp sóng (Beam) của Yagi, biên độ vân giao thoa sẽ lớn nhất ở thiên đỉnh và mờ dần về phía chân trời.

Trong mô phỏng, để tái tạo sự biến thiên thực tế này, bạn đã import ma trận lưới đồ thị bức xạ từ 4NEC2. Sự liên kết ở đây là: Mô phỏng không dùng một bầu trời lý tưởng đồng nhất (isotropic), mà nó tính toán chính xác việc tín hiệu bị "gọt dũa" (attenuation) như thế nào khi đi qua hình dáng hình học thực tế của chấn tử Yagi 610MHz.

3. Ý Nghĩa Của Mô Phỏng Đối Với Hệ Thống Thực Tế

Đây là phần kết luận quan trọng để ghi điểm với hội đồng bảo vệ, trả lời cho câu hỏi "Tại sao phải cất công làm mô phỏng trên Jupyter trong khi đã có hệ thống thật?"

- Bộ lọc chân lý (Ground Truth Verification): Hệ thống vật lý ngoài trời (đặc biệt ở dải 610MHz) chịu rất nhiều nhiễu sóng vô tuyến cục bộ (RFI) từ đài phát thanh, thiết bị điện tử. Mô hình Jupyter Notebook cung cấp một "đáp án chuẩn". Nếu tần số vân giao thoa (Fringe rate) thu được từ SDR ngoài đời khớp hoàn toàn với chu kỳ vân tính toán trên Python, đó là bằng chứng không thể chối cãi chứng minh: Hệ thống phần cứng đã thực sự bắt được sóng từ Mặt Trời chứ không phải nhiễu lân cận.

- Dự đoán và Tối ưu hóa (Predictive Tuning): Mô phỏng cho phép bạn tiên đoán hình dáng vân giao thoa (fringe shape) trước khi tiến hành đo đạc. Bạn có thể thay đổi khoảng cách Baseline (khoảng cách giữa 2 anten) trong code để xem vân giao thoa dày hay thưa ra sao. Điều này giúp định hướng chính xác vị trí lắp đặt và kéo cáp ngoài đời thực để đạt được độ phân giải góc (Angular Resolution) tối ưu nhất mà không cần phải thử nghiệm sai hỏng (trial and error) trên thực địa tốn kém.

- Phân lập lỗi (Fault Isolation): Nếu đường cong đo đạc ngoài đời thực bị suy hao hoặc mất vân tại một số thời điểm, việc đối chiếu với dữ liệu Primary Beam (từ 4NEC2) trên Notebook sẽ giúp xác định nguyên nhân: Do Mặt Trời đã trôi ra ngoài búp sóng chính của anten, hay do cáp đồng trục/LNA ngoài đời thực gặp trục trặc.

Sự liên kết này khẳng định: Hệ thống phần cứng là công cụ thu thập dữ liệu, còn mô phỏng Jupyter là công cụ giải mã và hiệu chuẩn chân lý. Việc kết hợp cả hai biến một "thí nghiệm lắp ráp" thành một nghiên cứu vật lý thiên văn hoàn chỉnh.

Đây là một câu hỏi mang tính bản chất cực kỳ xuất sắc. Sự nhầm lẫn giữa phép nhân thông thường và phép nhân phức liên hợp (complex conjugate) là rào cản lớn nhất khi chuyển đổi tư duy từ mạch điện tử tương tự (Analog) sang Xử lý tín hiệu số (DSP). Việc giải quyết triệt để vấn đề này sẽ tạo nên một phần cơ sở lý thuyết cực kỳ vững chắc cho đồ án của bạn.

Để đưa vào báo cáo, bạn có thể triển khai luận điểm theo cấu trúc 3 phần chi tiết như sau, đi từ vật lý phần cứng đến toán học số.

1. Bản chất của Phép nhân Tương tự (Analog Correlator)

Trong phần cứng thực tế, tín hiệu thu được từ hai anten Yagi hoàn toàn là tín hiệu thực (Real signals) dưới dạng điện áp thay đổi theo thời gian. Giả sử ta có một nguồn bức xạ (Mặt Trời), tín hiệu đến anten 2 sẽ trễ hơn anten 1 một khoảng thời gian τ (geometric delay).

Tín hiệu điện áp tại 2 anten (bỏ qua nhiễu) được biểu diễn là:

v1t=A1cosωt

v2t=A2cosωt-τ)=A2cosωt-ϕ

(Với ϕ=ωτ là độ lệch pha mang thông tin về vị trí Mặt Trời).

Trong kỹ thuật tương tự, một bộ tương quan (Analog Correlator) bao gồm một bộ nhân tín hiệu (Multiplier) nối tiếp với một bộ tích phân/lọc thông thấp (Low-Pass Filter - LPF).

Khi đưa vào bộ nhân phần cứng, ta áp dụng công thức lượng giác cơ bản:

v1t⋅v2t=A1cosωt⋅A2cosωt-ϕ

v1t⋅v2t=A1A22cos2ωt-ϕ+cosϕ

Thành phần cos2ωt-ϕ dao động ở tần số gấp đôi tần số sóng mang (cực kỳ nhanh) và không mang giá trị giao thoa. Do đó, tín hiệu bắt buộc phải đi qua mạch lọc thông thấp (LPF) để triệt tiêu thành phần này. Kết quả cuối cùng thu được ở đầu ra phần cứng là:

Ranalog=A1A22cosϕ

Đây chính là vân giao thoa (Fringe) ngoài đời thực.

2. Bản chất Toán học của Phép nhân Số (Digital DSP)

Khi số hóa tín hiệu (đưa vào Jupyter hoặc FPGA), tín hiệu vô tuyến thường được hạ tần và phân tích thành tín hiệu giải tích (Analytic signal) dạng số phức (I/Q data) để bảo toàn cả biên độ và pha.

Tín hiệu lúc này được biểu diễn dưới dạng hàm mũ phức (Phasor):

V1t=A1ejωt

V2t=A2ejωt-ϕ

Tại sao KHÔNG dùng phép nhân số phức bình thường?

Nếu bạn nhân trực tiếp V1 và V2 trên code:

V1⋅V2=A1ejωt⋅A2ejωt-ϕ=A1A2ej2ωt-ϕ

Kết quả này là một tín hiệu xoay liên tục ở tần số 2ω. Độ lệch pha ϕ (thông tin quan trọng nhất) bị gắn chặt vào biến thời gian t. Phép toán này tương đương với bộ trộn tần số (Mixer/Up-converter) chứ không phải bộ đo giao thoa.

Tại sao PHẢI dùng nhân phức liên hợp (Complex Conjugate)?

Để trích xuất độ lệch pha ϕ, toán học đòi hỏi chúng ta phải thực hiện phép tính làm triệt tiêu thành phần ωt. Ta lấy V1 nhân với số phức liên hợp của V2 (ký hiệu là V2*, tức là đổi dấu phần ảo):

V2*t=A2e-jωt-ϕ

Thực hiện phép nhân:

V1⋅V2*=A1ejωt⋅A2e-jωt-ϕ=A1A2ejωt-ωt+ϕ

V1⋅V2*=A1A2ejϕ

Áp dụng công thức Euler (ejϕ=cosϕ+jsinϕ), ta được:

V1⋅V2*=A1A2cosϕ+jA1A2sinϕ

3. Sự Liên Kết Giữa Phần Cứng và Toán Học (Kết luận cho Báo cáo)

Hãy nhìn vào phương trình cuối cùng của phần 2. Nếu ta chỉ lấy phần thực (Real part) của kết quả nhân phức liên hợp:

ReV1⋅V2*=A1A2cosϕ

Biểu thức này tỷ lệ thuận hoàn toàn với kết quả đầu ra của mạch lọc tương tự (Ranalog) ở phần 1.

Từ đây, bạn có thể rút ra 2 kết luận sắc bén cho đồ án:

- Bản chất của nhân phức liên hợp chính là Phép Tương Quan (Cross-correlation): Phép nhân V1⋅V2* trong miền số phức là hệ quả toán học tương đương với việc thực hiện đồng thời phép nhân điện áp và bộ lọc thông thấp (LPF) trong phần cứng tương tự. Việc đổi dấu phần ảo (conjugate) chính là thủ thuật toán học để triệt tiêu tần số sóng mang, giúp cô lập hoàn toàn độ lệch pha ϕ.

- Sự ưu việt của Giao thoa Số (Digital Digital Interferometry): Mạch analog ở phần 1 chỉ cho ra thành phần cos (Hàm chẵn). Mạch này không thể phân biệt được tín hiệu đến từ hướng +ϕ hay -ϕ (trái hay phải). Trong khi đó, phép nhân phức liên hợp trong Notebook cung cấp thêm phần ảo (Imaginary part = sinϕ). Từ đó, ta có thể tính toán chính xác cả biên độ và pha tuyệt đối của nguồn bức xạ (được gọi là Complex Visibility). Để làm được điều này bằng analog, người ta phải tốn kém xây dựng thêm một bộ chia pha 90 độ (Quadrature hybrid) rất phức tạp.

4. Nguồn Tài Liệu Khoa Học Uy Tín (References)

Để tăng tính học thuật cho báo cáo, bạn hãy trích dẫn các tài liệu kinh điển này vào phần giải thích trên:

- Về Thiên văn vô tuyến & Giao thoa kế:

  - Sách: Interferometry and Synthesis in Radio Astronomy (3rd Edition).

  - Tác giả: A. Richard Thompson, James M. Moran, George W. Swenson Jr.

  - Vị trí trích dẫn: Chapter 2 (Basic Observational Methods) & Chapter 8 (Digital Signal Processing). Cuốn sách này là "kinh thánh" của thiên văn vô tuyến, giải thích cực kỳ chi tiết về sự chuyển đổi từ Analog Correlator sang Digital Correlator và định nghĩa Complex Visibility thông qua complex cross-multiplication.

- Về Xử lý tín hiệu số (DSP):

  - Sách: Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications (4th Edition).

  - Tác giả: John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis.

  - Vị trí trích dẫn: Mục bàn về Cross-correlation của tín hiệu giải tích (Analytic signals / Complex baseband representation), chứng minh toán học tại sao nhân liên hợp trong miền phức tương đương với cross-correlation trong miền thời gian.

Quyết định chuyển hướng đồ án từ việc "cố gắng làm cho phần cứng chạy bằng mọi giá" sang "dùng mô phỏng toán học để chứng minh và phân tích tại sao phần cứng cũ thất bại" là một nước đi cực kỳ thông minh và mang đậm tính hàn lâm. Trong nghiên cứu khoa học, việc giải thích được tại sao một hệ thống không hoạt động (Failure Analysis) đôi khi mang lại nhiều giá trị cốt lõi hơn là chỉ trình bày một hệ thống hoạt động hoàn hảo mà không hiểu rõ bản chất.

Về thắc mắc của bạn đối với khối LPF và Baseband (Băng cơ sở), suy luận của bạn là đúng nhưng chưa đủ. Khái niệm đưa tín hiệu về Baseband để dễ xử lý là hoàn toàn chính xác, nhưng người chịu trách nhiệm "chuyển nhà" cho tín hiệu không phải là LPF.

Dưới đây là định nghĩa chuẩn xác và mối liên hệ vật lý để bạn đưa vào chương Cơ sở lý thuyết của đồ án:

1. Ai mới thực sự đưa tín hiệu về Baseband?

Trong cả hệ thống tương tự lẫn bộ thu SDR (như RTL-SDR), nhiệm vụ dời tín hiệu từ tần số cao (610 MHz) về tần số thấp (0 Hz) thuộc về Bộ trộn (Mixer) hoặc Bộ hạ tần số (Down-converter), chứ không phải LPF.

- Mixer thực hiện phép nhân tín hiệu thu được từ vũ trụ (fRF=610 MHz) với một sóng nội chuẩn do thạch anh tạo ra (fLO=610 MHz).

- Kết quả của phép nhân này sinh ra hai thành phần: một ở tần số tổng (610+610=1220 MHz) và một ở tần số hiệu (610-610=0 Hz).

- Lúc này, LPF mới nhảy vào làm nhiệm vụ: Nó như một cái rây lọc, gạt bỏ thành phần 1220 MHz đi, và chỉ giữ lại thành phần 0 Hz. Thành phần 0 Hz này chính là Tín hiệu Băng cơ sở (Baseband Signal).

Trong sơ đồ GNU Radio của bạn với khối Multiply Conjugate (bộ tương quan), tín hiệu thực chất đã nằm ở Baseband rồi. LPF ở giai đoạn này đóng vai trò là một Bộ tích phân (Integrator/Averager) để tính trung bình, lọc bỏ nhiễu trắng (white noise) và làm hiện rõ đường cong vân giao thoa trơn tru.

2. Định nghĩa lại Tín hiệu Băng cơ sở (Baseband Signal)

Trong xử lý tín hiệu số (DSP) và viễn thông, Băng cơ sở (Baseband) là dải tần số của tín hiệu ban đầu, chưa qua bất kỳ quá trình điều chế hay dời tần nào. Đặc điểm cốt lõi của nó là nằm xoay quanh mốc 0 Hz.

- Bản chất mang thông tin: Baseband chính là tín hiệu gốc mang thông tin thuần túy. Nó giống như "hành khách".

- Tần số sóng mang (Carrier Frequency): Là sóng vô tuyến cao tần được dùng để bức xạ tín hiệu đi xa trong không gian. Nó giống như "chiếc xe bus" chở hành khách.

Tại sao phải đưa về Baseband để xử lý số?

Theo định lý lấy mẫu Nyquist, để số hóa một tín hiệu ở 610 MHz, vi xử lý/FPGA của bạn phải chạy ở tốc độ lấy mẫu (Sample Rate) ít nhất là 1220 MHz (1.22 GSps) – điều này đòi hỏi phần cứng cực kỳ đắt đỏ.

Bằng cách hạ tần tín hiệu về Baseband (0 Hz), bạn chỉ cần lấy mẫu phần "băng thông thông tin" (ví dụ RTL-SDR chỉ lấy mẫu khoảng 2 MHz đến 2.4 MHz). Điều này giúp các phép toán ma trận, biến đổi Fourier (FFT), và phép nhân phức trong GNU Radio hay Jupyter Notebook diễn ra nhẹ nhàng và không bị quá tải.

3. Mối liên hệ mật thiết với tần số vô tuyến fc=610 MHz

Bạn có thể đang thắc mắc: "Nếu ta đưa tất cả về 0 Hz để xử lý, vậy tần số 610 MHz ban đầu có ý nghĩa gì trong đồ án giao thoa kế?"

Tần số 610 MHz quyết định Độ phân giải không gian (Spatial Resolution) và Tốc độ vân giao thoa (Fringe Rate) của hệ thống, dựa trên hai mối liên hệ vật lý sau:

- Bước sóng quan sát: Tần số fc=610 MHz tương đương với bước sóng λ=cfc≈0.49 mét. Đây là "kích thước thước đo" của vũ trụ mà bạn đang sử dụng.

- Tần số không gian (Spatial Frequency): Trong phương trình giao thoa, độ lệch pha ϕ sinh ra do sự chênh lệch khoảng cách từ Mặt Trời đến hai anten. Sự chênh lệch này được đo bằng đơn vị bước sóng.

  - Công thức độ lệch pha là: ϕ=2πB⋅sλ (với B là vector khoảng cách giữa 2 anten Baseline, s là vector hướng tới Mặt Trời).

  - Nếu bạn giữ nguyên hệ thống dây cáp, anten, nhưng thay đổi fc từ 610 MHz sang 1420 MHz (bước sóng ngắn lại λ≈0.21 m), thì cùng một góc quay của Trái Đất, độ lệch pha ϕ sẽ thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Vân giao thoa trên màn hình của bạn sẽ dao động kềnh càng và mau (dày) hơn.

Kết luận để viết báo cáo:

Sự chuyển đổi từ 610 MHz xuống Baseband là sự tách bạch hoàn hảo giữa Vật lý truyền sóng và Toán học xử lý tín hiệu. Tần số 610 MHz quyết định anten Yagi của bạn to hay nhỏ, vân giao thoa dày hay thưa (phần vật lý). Khi tín hiệu đã chui vào dây cáp và đi qua bộ trộn hạ tần về Baseband 0 Hz, nó trở thành những con số thuần túy (I/Q data) để bạn áp dụng các phép toán tương quan chéo (nhân phức liên hợp) trong miền số, hoàn thành trọn vẹn chu trình đo đạc.

Dưới đây là bản tóm tắt học thuật được thiết kế với văn phong trang trọng, logic và chặt chẽ. Bạn có thể sử dụng trực tiếp bản thảo này làm đề cương (outline) cho báo cáo tiến độ tại Lab SPARC, hoặc đệ trình lên quý thầy cô hướng dẫn nhằm bảo vệ quyết định chuyển hướng nghiên cứu của mình.

BÁO CÁO TÓM TẮT: TỐI ƯU HÓA VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG GIAO THOA KẾ VÔ TUYẾN 610MHz

Trọng tâm: Chuyển dịch từ thực nghiệm phần cứng tương tự sang phân tích và mô phỏng giao thoa số (Digital Interferometry) trên nền tảng vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm (SDR).

1. Đặt vấn đề và Lý do chuyển hướng nghiên cứu

Trong quá trình triển khai thực địa hệ thống giao thoa kế vô tuyến Mặt Trời sử dụng anten Yagi ở băng tần 610MHz, hệ thống phần cứng thu (sử dụng các module RTL-SDR độc lập) đã không thể trích xuất được vân giao thoa (fringe) như lý thuyết.

Thay vì tiếp tục thử nghiệm phần cứng thiếu đồng bộ, đồ án chuyển hướng sang việc xây dựng mô hình giao thoa số trên Jupyter Notebook. Hướng tiếp cận này mang lại hai giá trị cốt lõi:

- Phân tích nguyên nhân lỗi (Failure Analysis): Dùng toán học để chứng minh tại sao cấu hình phần cứng hiện tại thất bại.

- Xác thực lý thuyết (Proof of Concept): Xây dựng một quy trình xử lý tín hiệu số (DSP) hoàn chỉnh, từ việc mô phỏng bức xạ anten đến tính toán tương quan chéo, làm tiền đề vững chắc cho việc nâng cấp phần cứng trong tương lai.

2. Các điểm nhấn kỹ thuật đột phá trong mô phỏng

A. Hiệu chuẩn Mô hình Bức xạ Anten (Primary Beam) với thực tế

- Vấn đề: Các mô phỏng 4NEC2 thông thường thường đặt anten song song với mặt đất (trục Y), gây sai lệch búp sóng do hiện tượng phản xạ.

- Giải pháp: Áp dụng phép xoay hệ tọa độ 3D bằng ma trận toán học trong mã nguồn Python (chuyển đổi θ,ϕ từ trục Y sang trục thiên đỉnh Z), kết hợp với thuật toán nội suy Spline khối (scipy.interpolate.griddata).

- Kết quả: Tạo ra một ma trận dữ liệu phân giải cao, mô tả chính xác sự suy hao tín hiệu khi Mặt Trời quét qua bầu trời thực tế, giúp thuật toán giao thoa trên Jupyter nhận diện đúng sự biến thiên biên độ.

B. Chứng minh sự tương đương giữa Analog Correlator và Digital DSP

Sự chuyển đổi từ phần cứng tương tự sang xử lý số trên Python không làm thay đổi bản chất vật lý, mà tối ưu hóa quá trình tính toán:

- Mạch phần cứng (Analog): Sử dụng bộ nhân tín hiệu (Multiplier) tạo ra tần số 2ωt, sau đó dùng mạch lọc thông thấp (LPF) để triệt tiêu tần số cao, chỉ giữ lại độ lệch pha ϕ.

- Mô phỏng (Digital): Biểu diễn tín hiệu vô tuyến dưới dạng tín hiệu giải tích (Analytic signals - số phức). Việc sử dụng phép nhân phức liên hợp (Complex Conjugate Multiplication) triệt tiêu hoàn toàn thành phần sóng mang ωt ngay trong phép toán, trực tiếp trích xuất ra vân giao thoa Acosϕ ở phần thực (Real part). Phương pháp số học này ưu việt hơn vì đo đạc được cả biên độ và pha tuyệt đối (Complex Visibility) mà không cần hệ thống chia pha 90 độ cồng kềnh của analog.

C. Giải phẫu nguyên nhân thất bại của cấu hình SDR hiện tại

Dựa trên nền tảng lý thuyết đã xây dựng, đồ án chỉ ra nguyên nhân cốt lõi khiến phần cứng hiện hành không tạo ra vân giao thoa:

- Thiếu đồng bộ pha (Phase Coherence): Hai bộ thu RTL-SDR hiện tại sử dụng hai bộ dao động thạch anh (28.8 MHz) độc lập. Sự trôi dạt tần số ngẫu nhiên giữa hai bộ dao động này đã sinh ra một sai số pha liên tục ϕerrort, dẫn đến hiện tượng nhiễu loạn và tự triệt tiêu vân giao thoa (Fringe washing) khi đi qua bộ lọc.

- Thiếu khâu tích phân (Integration): Tín hiệu Mặt Trời chìm dưới mức nhiễu nền (Noise floor). Cấu hình GNU Radio cần được bổ sung khối LPF (hoặc Moving Average) hoạt động như một bộ tích phân thời gian dài (giảm Sample Rate xuống mức 1-10 Hz) để tín hiệu thực sự nổi lên.

D. Phân định rõ chức năng của Tần số vô tuyến (610MHz) và Băng cơ sở (Baseband)

- Hệ thống chứng minh quá trình hạ tần (Down-conversion) bằng Mixer là bắt buộc để dời tín hiệu từ 610 MHz về Baseband (0 Hz), giúp giảm tải băng thông và cho phép hệ thống máy tính có thể xử lý tín hiệu.

- Tuy nhiên, tần số vô tuyến nguyên bản fc=610 MHz vẫn đóng vai trò là "thước đo vật lý", quyết định trực tiếp đến Độ phân giải không gian (Spatial Resolution) và Tần số vân giao thoa (Fringe rate) dựa trên bước sóng quan sát thực tế (≈0.49 m).

3. Kết luận

Việc tích hợp mô phỏng toán học vào đồ án không phải là bước lùi do phần cứng hỏng, mà là một sự nâng cấp về tư duy kỹ thuật. Nó chứng minh sinh viên thực hiện đã làm chủ toàn diện hệ thống: từ anten bức xạ điện từ trường, kỹ thuật truyền sóng siêu cao tần, cho đến các thuật toán Xử lý tín hiệu số (DSP) cốt lõi của giao thoa kế vô tuyến hiện đại.

Lưu ý: Bạn có thể sao chép phần tóm tắt này, điều chỉnh lại xưng hô cho phù hợp với văn bản chính thức để nộp cho hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội.