Tích hợp primary beam NEC vào notebook giao thoa

Báo cáo tóm tắt thay đổi — HUS.ipynb, anten UFRAME 610 MHz

# 1. Mục tiêu

Thay mô hình primary beam Gaussian lý tưởng trong notebook giao thoa kế bằng giản đồ bức xạ thật của anten UFRAME, trích từ mô phỏng 4nec2. Mục đích: tăng độ trung thực của tín hiệu mô phỏng và liên kết chặt giữa phần mô phỏng anten và pipeline tạo ảnh.

# 2. Quy trình dữ liệu

Giản đồ bức xạ đi từ 4nec2 vào notebook qua hai bước:

- parse_nec_out.py (chạy một lần ngoài terminal): đọc file .out của 4nec2, lọc bảng RADIATION PATTERNS, lưu thành UFRAME_primary_beam_610MHz.npz (lưới 181×361 điểm theta–phi, gain 9.48 dBi).

- Class PrimaryBeam (nhúng trong notebook): nạp .npz, tự tìm boresight = điểm gain cực đại, chuẩn hóa đáp ứng về 1.0, cho hàm tra cứu theo góc lệch boresight.

# 3. Các thay đổi trong notebook

## 3.1. Thêm Cell 2.5 (mới, sau Cell 2)

Nạp primary beam thật. Class PrimaryBeam được nhúng thẳng vào cell để notebook tự chứa — chỉ cần kéo theo file .npz, không phụ thuộc file .py ngoài. Cell tạo biến BEAM dùng chung cho các cell sau.

## 3.2. Sửa Cell 3 — ba thay đổi

| Vị trí / việc | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| Gain anten (mục 2) | G_dBi = 10.0 (giả định) | G_dBi = BEAM.gain_max_dBi (9.48 dBi thật) |
| Sau dòng H_rad (mục 4) | (thiếu định nghĩa) | theta_array_deg = H_deg — vá lỗi biến chưa khai báo |
| Primary beam (mục 5) | np.exp(-4*ln2*(theta/HPBW)**2) | BEAM.response_voltage_offset(theta_array_deg) |

## 3.3. Thêm đoạn vẽ cuối Cell 3

Vẽ chồng beam NEC thật vs Gaussian theo góc giờ Mặt Trời (matplotlib), kèm đường −3 dB và in số liệu tại đỉnh/rìa transit. Phục vụ minh họa trong báo cáo.

# 4. Lý do chọn tham số

- response_voltage_offset (không phải _power): notebook nhân beam vào V_rms (điện áp), nên dùng đáp ứng biên độ = căn của đáp ứng công suất.

- G_dBi = 9.48: lấy đúng gain thật từ NEC để aperture hiệu dụng Aeff khớp anten, không dùng số tròn 10.0 giả định.

- theta_array_deg = H_deg: góc lệch tâm búp = góc giờ Mặt Trời khi transit (mảng ngắm thẳng kinh tuyến).

- Nhúng class vào cell thay vì import file ngoài: notebook tự chứa, dễ mang đi, chỉ phụ thuộc một file .npz.

# 5. Kết quả kiểm chứng

Chạy thử Cell 2.5 + Cell 3 thông suốt: primary_beam đúng shape (50000,), đỉnh transit = 1.0, G_dBi = 9.48, V_matrix (50000×4). Các cell sau (correlator, u-v, dirty image) không cần sửa vì chỉ tiêu thụ V_matrix.

So sánh beam: tại đỉnh transit cả hai = 1.0; tại rìa (H=±84°) beam NEC ≈ 0.40 còn Gaussian ≈ 0.004. Beam thật rộng hơn ở rìa vì có búp phụ và bức xạ phía sau — các hiệu ứng mà mô hình Gaussian bỏ qua. Đây là điểm tăng độ trung thực của mô phỏng.

# 6. Lưu ý khi dùng

- Đặt UFRAME_primary_beam_610MHz.npz cùng thư mục với file .ipynb.

- Chạy Cell 2.5 trước Cell 3 (Cell 3 dùng biến BEAM).

- Biến HPBW = 60 giờ chỉ phục vụ đường Gaussian đối chiếu; HPBW thật của beam ~52°.

- Tích hợp hiện coi góc giờ H là góc lệch boresight trong một mặt phẳng chính (đủ tốt vì HPBW hai mặt phẳng gần nhau ~46–52°). Bước tinh chỉnh sau: ánh xạ (H, dec) sang (theta, phi) hệ anten rồi gọi BEAM.response_voltage(theta, phi).