TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI — PTN SPARC

BÁO CÁO SO SÁNH THUẬT TOÁN TẠO ẢNH GIAO THOA

Cơ sở lựa chọn nghịch đảo Fourier trực tiếp (DFT) cho giao thoa kế Mặt Trời 610 MHz

Sinh viên: [Họ tên] — [MSSV]      GVHD: [Họ tên]      Ngày: 04/06/2026

# 1. Đặt vấn đề

Định lý van Cittert–Zernike cho biết visibility là biến đổi Fourier của phân bố độ sáng trời. Bài toán tạo ảnh là bài toán ngược: từ các mẫu visibility rời rạc, không đầy đủ, dựng lại ảnh bầu trời. Định nghĩa kinh điển của dirty image là một tổng Fourier trực tiếp trên các mẫu đo được [2]:

ID(l,m) = Σj  wj · V(uj, vj) · exp[ i2π(uj·l + vj·m) ]

Mọi thuật toán tạo ảnh đều nhằm tính (hoặc xấp xỉ) tổng này. Chúng chia thành hai họ: tính trực tiếp (DFT) và xấp xỉ qua lưới (gridding + FFT, gồm W-/AW-projection và IDG). Bảng dưới so sánh chi tiết.

# 2. Bảng so sánh chi tiết

| Tiêu chí | DFT trực tiếp (NDFT) | Gridding + FFT (W-/AW-projection) | Image-Domain Gridding (IDG) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyên lý | Tổng Fourier trực tiếp trên từng visibility đo được; không lưới, không nội suy. | Nội suy (convolution) visibility lên lưới đều rồi FFT; thêm kernel sửa W (và A). | Tính subgrid trong miền ảnh bằng tổng trực tiếp, FFT subgrid nhỏ, cộng vào lưới. |
| Độ chính xác | Chính xác (exact) trên đúng mẫu đo — là ẢNH THAM CHIẾU mà các phương pháp khác so vào. | Xấp xỉ của DFT (chuẩn của ngành); sai số do nội suy. | Xấp xỉ; dùng định lý tích chập, sai số kiểm soát bằng taper. |
| Độ phức tạp | O(N_vis × N_pixel). | O(N_vis) + O(N_grid · log N_grid). | O(N_vis × N_subgrid²) + FFT subgrid; tối ưu hoá GPU. |
| Artefact lưới | KHÔNG có aliasing do gridding. | Có aliasing; phải bù bằng taper + oversampling. | Aliasing kiểm soát bằng prolate spheroidal taper. |
| W-term (không đồng phẳng) | Đưa vào chính xác, chi phí nhỏ. | Cần W-projection / W-stacking; kernel lớn, tốn bộ nhớ. | Sửa trong miền ảnh, chi phí thấp. |
| A-term / DDE (phụ thuộc hướng) | Đưa vào trực tiếp theo từng anten; đơn giản về toán. | AW-projection — rất tốn (kernel phụ thuộc thời gian/tần số/baseline). | Sửa trong miền ảnh, chi phí thêm gần như không đáng kể (thế mạnh chính). |
| Quy mô visibility phù hợp | Nhỏ: ≲ 10⁵ (EHT 7–8 anten; mảng điện trường; dự án này). | Trung bình–lớn: 10⁶–10⁹ (VLA, LOFAR, MWA). | Rất lớn + nhiều DDE (LOFAR, SKA). |
| Phần cứng tối ưu | Matmul compute-bound, hợp cả CPU lẫn GPU; không cần FFT lớn. | Cần FFT lớn + truy cập bộ nhớ bất quy tắc; FFT nhỏ kém hiệu quả trên GPU. | Tối ưu GPU mạnh (≈74% peak trên Pascal); cần GPU để đáng công. |
| Độ linh hoạt | Vị trí anten tuỳ ý; lưới (l,m) và FOV chọn độc lập với u-v. | FFT ràng buộc FOV = 1/Δu, lưới đều. | Như gridding, thêm cơ chế subgrid. |
| Phù hợp dự án này | ✔ Đang dùng — đúng regime. | ✘ Thừa; ở quy mô nhỏ còn ĐẮT hơn DFT. | ✘ Over-engineering; cần GPU/DDE mà dự án không có. |

# 3. Cơ sở lựa chọn DFT trực tiếp cho dự án

- Quy mô nhỏ: dự án có ~10⁴–10⁵ visibility (≤ ~136 baseline × vài trăm thời điểm). Gridding + FFT chỉ có lợi khi số visibility lên tới 10⁶–10⁹, lúc đó DFT trực tiếp mới bất khả thi [4][7]. Ở quy mô nhỏ, chi phí dựng kernel/subgrid/taper/FFT của gridding còn lớn hơn chính DFT.

- Chính xác, không artefact: DFT cho kết quả đúng trên các mẫu đo; gridding là một phép xấp xỉ sinh aliasing phải bù bằng hàm taper và oversampling — sai số được đo ngay so với ảnh DFT làm chuẩn [5].

- Không cần W-term: mảng đồng phẳng (anten trên mặt đất) và trường nhìn hẹp (~vài độ quanh Mặt Trời) khiến số hạng √(1−l²−m²) ≈ 1, phương trình đo rút về biến đổi Fourier 2D thuần [3]. Không có méo W để sửa, nên toàn bộ lý do tồn tại của W-/AW-projection không áp dụng.

- Không cần A-term/DDE: dự án dùng một primary beam chung, áp như trọng số vô hướng; không có hiệu chỉnh phụ thuộc hướng — tính năng đắt giá nhất của IDG không được dùng tới.

- Linh hoạt và hợp phần cứng yếu: DFT không ràng buộc vị trí anten hay lưới đều, cho phép chọn FOV và độ phân giải (l,m) độc lập với u-v [6]. Là phép nhân ma trận compute-bound, nó chạy tốt trên cả CPU, trong khi FFT kích thước nhỏ lại kém hiệu quả trên GPU.

# 4. Đây là phương pháp kinh điển, không phải bài toán tối ưu mới

Điểm cần khẳng định cho tính chính trực học thuật: nghịch đảo Fourier trực tiếp KHÔNG phải một tối ưu hoá mới do dự án phát minh, mà là phương pháp gốc và chính xác của ngành — và việc lựa chọn nó cho mảng nhỏ là có cơ sở, có tiền lệ:

- Định nghĩa gốc: dirty image vốn được định nghĩa bằng tổng Fourier trực tiếp ở trên; gridding + FFT chỉ là cách thực hiện thay thế khi dữ liệu quá lớn [1][2].

- Gridding là xấp xỉ của DFT: các công trình nêu rõ DFT cần O(MN) nên bất khả thi với rất nhiều visibility, do đó người ta xấp xỉ bằng nội suy lên lưới + FFT — và xác nhận đây là một phép xấp xỉ, là cách làm tiêu chuẩn [4][5].

- Tiền lệ hiện đại — EHT: Kính Event Horizon Telescope (ảnh hố đen M87*, SgrA*) chỉ dùng 7–8 anten với u-v rất thưa; thư viện eht-imaging tạo dữ liệu bằng cách lấy mẫu trực tiếp biến đổi Fourier của mô hình trên các baseline, làm việc trong miền Fourier thay vì gridding/FFT [6]. Đây là minh chứng đắt giá rằng mảng ít baseline thì phương pháp Fourier trực tiếp/forward-model là lựa chọn đúng.

- Tiền lệ khác: các phương pháp tạo ảnh trực tiếp cho mảng điện trường tần số thấp [8] và tái dựng ảnh tối ưu kiểu Bayesian [tránh gridding để giữ thông tin] đều chủ động chọn DFT vì tính chính xác và linh hoạt. Ngay cả lõi của IDG cũng thực hiện một DFT trên từng subgrid [3].

# 5. Kết luận

DFT trực tiếp là phương pháp chính xác, kinh điển và được lựa chọn có chủ đích cho regime của dự án (ít visibility, đồng phẳng, trường hẹp, một beam, phần cứng yếu). Gridding + FFT, W-/AW-projection và IDG là các tối ưu hoá cần thiết cho quy mô 10⁶–10⁹ visibility, trường rộng, W-term/DDE và phần cứng GPU lớn — những điều kiện mà thiết bị này không chạm tới. Việc nêu rõ phổ thuật toán và vị trí của dự án trên đó cho thấy lựa chọn được đưa ra một cách có ý thức, không phải vì hạn chế kiến thức. Một lưu ý kỹ thuật kèm theo: thời gian tích lũy mỗi dump nên giữ sao cho cung u-v dịch chuyển ≲ 10° để tránh bôi nhoè (uv-smearing) [1][6] — đây là cơ sở cho tham số time_step/N_IMG trong code.

# Tài liệu tham khảo

[1] A. R. Thompson, J. M. Moran, G. W. Swenson Jr., Interferometry and Synthesis in Radio Astronomy, 3rd ed., Springer, 2017.

[2] “Imaging algorithms in radio interferometry” (bài tổng quan), arXiv:astro-ph/0701171 — phương trình dirty image dạng tổng Fourier trực tiếp.

[3] B. Veenboer, M. Petschow, J. W. Romein, “Image-Domain Gridding on Graphics Processors”, IEEE IPDPS, 2017, tr. 545–554.

[4] L. Pratley et al., “Robust sparse image reconstruction … with purify”, MNRAS, 2018 (arXiv:1610.02400).

[5] H. Ye et al., “Optimal gridding and degridding in radio interferometry imaging”, MNRAS 491, 1146, 2020 (arXiv:1906.07102).

[6] Event Horizon Telescope Collaboration, “First M87 EHT Results II & IV”, ApJL 875, 2019; A. Chael et al., thư viện eht-imaging, ApJ, 2016/2018.

[7] P. Arras et al., “Efficient wide-field radio interferometry response”, A&A 646, A58, 2021.

[8] “Direct Wide-Field Radio Imaging … using Antenna Electric Fields”, arXiv:1909.03973.

(Sinh viên nên kiểm tra và định dạng lại trích dẫn theo chuẩn của khoa trước khi nộp.)